scons EXTRAS=../NVmain build/X86/gem5.opt -j$(nproc)

q1 q2 似乎因為hello的程式碼太短 以至於全部都compulsory miss所以l2 l3 的miss rate 都接近1

q1

./build/X86/gem5.opt configs/example/se.py -c tests/test-progs/hello/bin/x86/linux/hello --cpu-type=TimingSimpleCPU --caches --l2cache --mem-type=NVMainMemory --nvmain-config=../NVmain/Config/PCM_ISSCC_2012_4GB.config

q2

./build/X86/gem5.opt configs/example/se.py -c tests/test-progs/hello/bin/x86/linux/hello --cpu-type=TimingSimpleCPU --caches --l2cache --l3cache --mem-type=NVMainMemory --nvmain-config=../NVmain/Config/PCM_ISSCC_2012_4GB.config

q3

✅ 1️⃣ L3 = 2-way

./build/X86/gem5.opt configs/example/se.py \

-c tests/test-progs/quicksort/bin/x86/linux/quicksort \

--cpu-type=TimingSimpleCPU \

--caches --l2cache --l3cache \

--l1i_size=32kB --l1i_assoc=1 \

--l1d_size=32kB --l1d_assoc=1 \

--l2_size=128kB --l2_assoc=1 \

--l3_size=1MB --l3_assoc=1 \

--cacheline_size=64 \

--mem-type=NVMainMemory \

--nvmain-config=../NVmain/Config/PCM_ISSCC_2012_4GB.config

✅ 2️⃣ L3 = full-way

./build/X86/gem5.opt configs/example/se.py \

-c tests/test-progs/quicksort/bin/x86/linux/quicksort \

--cpu-type=TimingSimpleCPU \

--caches --l2cache --l3cache \

--l1i_size=32kB --l1i_assoc=1 \

--l1d_size=32kB --l1d_assoc=1 \

--l2_size=128kB --l2_assoc=1 \

--l3_size=1MB --l3_assoc=16384 \

--cacheline_size=64 \

--mem-type=NVMainMemory \

--nvmain-config=../NVmain/Config/PCM_ISSCC_2012_4GB.config

q4

./build/X86/gem5.opt configs/example/se.py \

-c tests/test-progs/quicksort/bin/x86/linux/quicksort \

--cpu-type=TimingSimpleCPU \

--caches --l2cache --l3cache \

--l1i_size=32kB --l1i_assoc=1 \

--l1d_size=32kB --l1d_assoc=1 \

--l2_size=256kB --l2_assoc=1 \

--l3_size=1MB --l3_assoc=2 \

--cacheline_size=64 \

--mem-type=NVMainMemory \

--nvmain-config=../NVmain/Config/PCM_ISSCC_2012_4GB.config

q5

original

./build/X86/gem5.opt configs/example/se.py \

-c tests/test-progs/multiply/bin/multiply \

--cpu-type=TimingSimpleCPU \

--caches --l2cache --l3cache \

--l1i_size=32kB --l1i_assoc=4 \

--l1d_size=32kB --l1d_assoc=4 \

--l2_size=128kB --l2_assoc=4 \

--l3_size=1MB --l3_assoc=4 \

--mem-type=NVMainMemory \

--nvmain-config=../NVmain/Config/PCM_ISSCC_2012_4GB.config